语音操控智能迈克尔逊干涉实验系统（演讲稿）

各位老师、同学们，大家好！

迈克尔逊 - 莫雷实验是物理学史上具有里程碑意义的经典光学实验，它颠覆了经典时空认知，为近代物理发展奠定关键基础。但传统干涉仪精密繁琐的操作门槛阻碍了残障人士独立开展实验观测。 为此我融合前沿具身智能技术，设计这套语音操控智能干涉实验系统。我始终坚信求知不应受机能条件约束，本装置旨在打破物理实验的参与壁垒，保障特殊群体平等自主开展高精度光学实验，实现科学教育普惠；同时依托实体智能硬件自动调控光路，完成前沿智能技术与百年经典物理实验的创新融合。

我首先简要介绍这套仪器的科学渊源与时代意义。19 世纪经典物理学提出，宇宙间充斥着静止介质 “以太”，光依靠以太传播；地球公转穿行其间会形成以太风，使不同方向光速产生可观测差值。1887 年，迈克尔逊与莫雷研制出高精度干涉仪，试图通过捕捉光程差证明以太存在。二人反复调试设备、提升测量精度，最终得出颠覆学界的 “零结果”，未观测到预想的条纹偏移。

这场堪称物理史上最伟大的 “失败实验”，直接否定以太假说、瓦解经典绝对时空观，为狭义相对论奠定关键实验基础，促成近代物理学跨越式发展。时至今日，迈克尔逊干涉仪依旧是高校光学核心实验装置，广泛用于观测微小形变、分析光程差，探究各类光学传播规律。

在实操这台经典干涉仪的过程中，我发现传统设备存在两大核心短板：一方面大幅降低实验精度、提升操作风险，另一方面还造成了科学参与层面的不公，本套智能化改良系统正是为针对性解决这些痛点而生。

第一，传统实验存在难以跨越的肢体门槛，形成科学普惠壁垒。仪器光路粗调、精细校准、反光镜角度微调等全部流程，都高度依赖人手完成精密操作，对肢体稳定性与精细控制能力要求极高。这使得身体机能受限、手部操作不便的人群无法独立开展实验，失去亲身探究光学规律的机会。

第二，人工操作容错空间极小，误差与设备损耗风险双重突出。本实验调节精度达到微米量级，人手轻微晃动、台面震动都会直接打乱干涉条纹；近距离手动调试还极易磕碰光学元件、误调实验参数，人为操作介入越多，实验偏差与设备损坏的概率越高。

为从根源解决以上问题，核心是打破物理实验的肢体参与壁垒，我将前沿具身智能理念落地于光学实验场景完成整机改造。具身智能能够赋予设备自主感知、逻辑判断与机械执行的完整能力，依靠步进电机完成全部光路调控，全程替代人工精密操作。这套搭载语音交互的智能系统，既消除手部抖动带来的测量误差、规避设备磕碰隐患，稳定维持高精度实验环境；更重要的是全程无需肢体接触仪器，彻底摆脱对精细手部动作的依赖，让残障群体能够平等、独立地完成整套光学观测，真正实现科学实验普惠化。

接下来，我将从硬件、软件两大维度，系统阐述本套智能干涉实验系统的整体改良方案。

首先是硬件架构设计。本系统搭建了多模块协同智能电控体系，以三块 Arduino 主控板为核心，搭配稳压与驱动模块实现整机稳定可控运行。设备采用六组步进电机，与干涉仪所有手动调节旋钮一一对应，全覆盖完成光路粗调、细调以及双分光镜 XY 轴角度的自动化调控，以智能电控驱动彻底替代传统人工精细操作，从根源破除手部操作的实验参与门槛。针对常规 USB 供电波动、电机卡顿失效等痛点，系统搭载 5V 至 9V 独立稳压电源，保障设备长时间连续稳定工作。同时通过 3D 打印定制传动结构，精准适配设备传动链路，最大限度降低机械装配误差。硬件层面支持角度大调、步数精调双调控模式，兼顾大范围光路校准效率与微米级高精度微调能力，有效规避人工操作偏差，大幅提升实验稳定性与精准度。

基于这套智能化硬件架构，我配套完成了全流程软件智能控制系统开发。本系统以 Python 为主控框架，依托 OpenAI Whisper 离线语音识别模型，实现智能化无接触操控。我搭建专属识别词库，增设谐音、近音防干扰机制，结合分段式语义解析算法，可精准拆分语音指令、判定调控对象与运动参数，同时支持自定义指令命名，场景适配性极强。针对语音识别偏差与模型幻觉问题，我优化设备执行逻辑，异常指令自动拒执、重新监听，彻底杜绝误操作风险。软件同样兼容角度、步数双模式调控，搭配多档位速度调节，并搭载无按键连续监听模式，适配特殊人群操作需求，真正实现全程自主无接触实验操控。相较于传统正则匹配，本系统智能语义解析容错性更强，同时预留大语言模型拓展接口，可持续优化交互精度，为系统迭代升级提供充足空间。

目前，本套智能语音操控迈克尔逊干涉实验系统已完成整体落地与功能验证。项目依托传统迈克尔逊干涉仪本体，完成了终端设备、控制模块与整套电控结构的组装、匹配与固定。配套控制程序已全部开发调试完毕，经过多轮实测运行稳定，各项自动化调控与语音交互功能均可正常实现，系统已具备完整、可用的实验运行能力。

本项目仍具备充足的迭代优化与功能拓展空间。后续可持续迭代升级语音识别模型，进一步提升指令识别准确率与响应效率，优化整体交互体验；通过优化电路布局与结构集成设计，精简设备布线结构，使整机外观与集成度更加规整有序。同时，可进一步深化具身智能能力，新增光学传感检测模块，实现干涉条纹自动采集、计数与智能播报，摆脱人工目视观测依赖。此外，可持续简化交互逻辑，升级自然语义控制方式，支持更通俗、人性化的直观指令操控，进一步降低实验操作门槛，持续提升系统的普惠性与智能化水平。

至此，我对本项目进行总结。迈克尔逊干涉仪作为近代物理里程碑式的经典实验，因其超高调节精度，传统实操高度依赖人体手部精细操控能力，存在极高的实验参与壁垒与人为误差缺陷。

本项目依托具身智能理念完成系统智能化重构，通过软硬件一体化改造，以机器自主感知与精密执行替代人工操作，最大程度弥补人体机能短板，趋近实现实验全流程智能化自主运行。我始终坚信，科学求知不应被身体机能局限，本系统彻底打破了精密物理实验的身体参与壁垒，保障特殊群体能够平等、独立、自主地完成高精度光学实验。

在功能层面，系统既规避了人工操作误差与设备损耗风险，提升实验精度与规范性，也真正落地了科学教育普惠公平的核心目标，是具身智能技术在基础物理教学实验场景中，一次极具实用性与创新性的落地应用。接下来，我将进行设备实操演示。